| STT | Mã SKU | Tên Sản Phẩm (Thegioiic) |  |  | SL | Đơn Giá |  | Thành Tiền |  | Link Trực Tiếp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 📁 KHỐI VI ĐIỀU KHIỂN & CẢM BIẾN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module Thu Phát Wifi 30 Chân Dual-core ESP-WROOM-32, UART CP2102, Wi-Fi 2.4GHz + BLE, 30 chân cắm |  | 1 | 131,100đ |  |  | 131,100đ |  | ESP32 ↗ |  |
| 2 | Cảm Biến Độ Ẩm Đất Điện Dung (Capacitive Soil Sensor) Đo độ ẩm đất bằng điện dung, phủ sơn chống ăn mòn điện cực, ngõ ra 0-3V an toàn ESP32 |  | 1 | 17,100đ |  |  | 17,100đ |  | SS ↗ |  |
| 3 | Mạch Cảm Biến Mưa Rơi (Tấm Cảm Ứng + Module LM393) Tấm điện cực mạ niken phát hiện nước mưa + mạch so sánh ngõ ra Digital & Analog AO |  | 1 | 13,680đ |  |  | 13,680đ |  | LM393 ↗ |  |
| 4 | DHT22 Module Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm Đo nhiệt độ (-40 đến 80°C) và độ ẩm (0-100% RH) độ chính xác cao, chuẩn 1-Wire Digital |  | 1 | 36,480đ |  |  | 36,480đ |  | DHT22 ↗ |  |
| 5 | LCD 1602 Nền Xanh Lá Chữ Đen 5V Kèm I2C Driver Màn hình LCD 16x2 ký tự, hàn sẵn module PCF8574 I2C chỉ cần nối 2 dây SDA/SCL |  | 1 | 48,006đ |  |  | 48,006đ |  | Mở IC18661 ↗ |  |
| 📁 KHỐI CHẤP HÀNH & BƠM TƯỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Module 1 Relay 5V Kích Mức Cao/Thấp Có Opto cách ly quang, jumper chọn kích High/Low, tiếp điểm chịu tải 250VAC/10A hoặc 30VDC/10A |  | 1 | 15,960đ |  |  | 15,960đ |  | Mở IC5059 ↗ |  |
| 7 | Máy Bơm Chìm Mini 5V 1.2-1.6L/phút (Nối Sẵn Cáp USB) Bơm chìm 3.3V-5VDC, nối sẵn đầu cắm USB cắm trực tiếp củ sạc hoặc cổng 5V, đẩy cao 0.3-0.8m |  | 1 | 27,360đ |  |  | 27,360đ |  | Mở IC36781 ↗ |  |
| 9 | 1N4007 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV DO-204AL Diode dập xung điện áp ngược bảo vệ motor bơm không làm reset ESP32 (Gói 5 con) |  | 5 | 342đ |  |  | 1,710đ |  | Mở IC1033 ↗ |  |
| 10 | LED Đỏ 5mm Chân Dài (Báo trạng thái mưa GPIO27) Đèn báo LED 5mm hiển thị trạng thái phát hiện trời mưa hoặc cảnh báo an toàn |  | 3 | 285đ |  |  | 855đ |  | Mở IC1491 ↗ |  |
| 11 | Nút Nhấn 6x6mm Cao 8mm 4 Chân Xuyên Lỗ Nút nhấn kích bơm tay (GPIO33) và nút dừng khẩn cấp STOP |  | 3 | 855đ |  |  | 2,565đ |  | Mở IC31396 ↗ |  |
| 12 | Điện trở 1/4W 1% (220Ω, 1kΩ, 4.7kΩ, 10kΩ) Điện trở hạn dòng LED và trở kéo pull-up nút nhấn/I2C (10 con) |  | 10 | 200đ |  |  | 2,000đ |  | Mở IC11437 ↗ 1k |  |
| 13 | MB-102 Breadboard Cắm Linh Kiện 830 Lỗ Board cắm thử nghiệm linh kiện không cần hàn mạch, kích thước 16.5 x 5.5cm |  | 1 | 21,660đ |  |  | 21,660đ |  | Mở IC1208 ↗ |  |
| 14 | Dây Cắm Test Board 20cm (Combo Đực-Đực, Đực-Cái) Dây cắm jumper 20cm, chuẩn 24AWG kết nối giữa ESP32, cảm biến và breadboard (Tép 40 sợi) 15 ông bơm https://www.thegioiic.com/ong-nuoc-nhua-deo-6mm-cho-may-bom-r385 |  | 2 | 16,000đ |  |  | 32,000đ |  | Mở IC1320 ↗ Đc |  |
| TỔNG CHI PHÍ THỰC TẾ NIÊM YẾT: |  |  |  |  |  |  |  | 468,998 VNĐ |  |  |  |