# Ba kịch bản kiểm thử hệ thống tưới cây

| STT | Kịch bản | Thao tác kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tưới tự động theo độ ẩm đất | Đặt AUTO, mưa 0%, đất 50%. Giảm đất xuống 20%, sau khi bơm chạy tăng đất lên 70%. | Đất <35%: relay đóng, motor mô phỏng quay, LCD báo BOM:ON, Serial báo bật vì đất khô. Đất ≥60%: relay mở, motor dừng, LCD báo BOM:OFF, Serial báo tắt vì đất đủ ẩm. | □ Đạt □ Chưa đạt Ghi chú: ________ |
| 02 | Dừng tưới khi mưa | Đặt AUTO, đất 20% để bơm chạy. Tăng mưa lên 80%; tăng độ ẩm đất thêm ít nhất 5 điểm % khi vẫn mưa; sau đó giảm mưa về 0%. | Khi mưa ≥50%: bơm dừng, motor ngừng, LED đỏ sáng, LCD báo MUA và BOM:OFF; Serial báo phát hiện mưa. Khi đất tăng ≥5 điểm %: Serial báo đất tăng do mưa. Khi mưa ≤40%: LED tắt, Serial báo tạnh; AUTO xét lại điều kiện tưới. | □ Đạt □ Chưa đạt Ghi chú: ________ |
| 03 | Tưới thủ công và nhật ký | Đặt mưa 0%, đất 50%. Gạt sw1 hẳn sang PHẢI (MAN), chờ LCD hiện MAN và Serial báo chế độ MANUAL. Chỉ sau đó nhấn BOM TAY một lần để bật, lần nữa để tắt trước 20 giây. Gửi l trên Serial Monitor. | GPIO25 xuống LOW; Serial ghi Cong tac GPIO25: LOW -> MAN và Che do: MANUAL; LCD hiện MAN BOM:OFF trước khi nhấn nút. Hai lần nhấn làm bơm/motor bật rồi tắt; LCD/Serial đổi theo. Lệnh l in một lượt MANUAL với thời điểm, thời lượng, độ ẩm đất trước/sau và lý do bật/tắt. | □ Đạt □ Chưa đạt Ghi chú: ________ |