# Ba kịch bản kiểm thử hệ thống tưới cây

| STT | Kịch bản | Thao tác kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tưới tự động theo độ ẩm đất | Đặt AUTO, mưa 0%, đất 50%. Giảm đất xuống 20%, sau khi bơm chạy tăng đất lên 70%. | Đất <35%: relay đóng, motor mô phỏng quay, LCD báo BOM:ON, Serial báo bật vì đất khô. Đất ≥60%: relay mở, motor dừng, LCD báo BOM:OFF, Serial báo tắt vì đất đủ ẩm. | □ Đạt □ Chưa đạt Ghi chú: ________ |
| 02 | Dừng tưới khi mưa | Đặt AUTO, đất 20% để bơm chạy. Tăng mưa lên 80%; tăng độ ẩm đất thêm ít nhất 5 điểm % khi vẫn mưa; sau đó giảm mưa về 0%. | Khi mưa ≥50%: bơm dừng, motor ngừng, LED đỏ sáng, LCD báo MUA và BOM:OFF; Serial báo phát hiện mưa. Khi đất tăng ≥5 điểm %: Serial báo đất tăng do mưa. Khi mưa ≤40%: LED tắt, Serial báo tạnh; AUTO xét lại điều kiện tưới. | □ Đạt □ Chưa đạt Ghi chú: ________ |
| 03 | Tưới thủ công và nhật ký | Đặt MANUAL, mưa 0%, đất 50%. Nhấn BOM TAY một lần để bật, lần nữa để tắt trước 20 giây. Gửi l trên Serial Monitor. | Bơm/motor bật rồi tắt theo từng lần nhấn; LCD và Serial phản ánh đúng trạng thái. Lệnh l in một lượt tưới MANUAL với thời điểm bắt đầu, thời lượng, đất trước/sau và lý do bật/tắt. | □ Đạt □ Chưa đạt Ghi chú: ________ |